敲警钟！十年来重特大火灾事故

案例一：浙江台州天台足馨堂足浴中心“2·5”重大火灾事故

基本情况：2017年2月5日17时许，台州市天台县赤城街道春晓路60号春晓花园5幢5-1号足馨堂足浴中心（以下简称足馨堂）发生火灾，事故共造成18人死亡、18人受伤。

直接原因：足馨堂2号汗蒸房西北角墙面的电热膜导电部分出现故障，产生局部过热，电热膜被聚苯乙烯保温层、铝箔反射膜及木质装修材料包敷，导致散热不良，热量积聚，温度持续升高，引燃周围可燃物蔓延成灾。

案例二：江西南昌市“2·25”重大火灾事故

基本情况：2017年2月25日8时许，南昌市红谷滩新区唱天下量贩式休闲会所（以下简称“唱天下会所”）发生一起重大火灾事故，造成10人死亡、13人受伤，直接经济损失2778万元。

直接原因：唱天下会所改建装修施工人员使用气割枪在施工现场违法进行金属切割作业，切割产生的高温金属熔渣溅落在工作平台下方，引燃废弃沙发造成火灾。

案例三：江苏南京市雨花台区明尚西苑居民住宅楼“2·23”重大火灾事故

基本情况：2024年2月23日4时许，江苏南京市雨花台区明尚西苑6号居民住宅楼发生重大火灾事故，造成15人死亡、44人受伤，直接经济损失3300余万元。

直接原因：小区某住户停放在6号楼2单元东侧架空层的电动自行车锂离子电池热失控起火，引燃周边电动自行车和住户天井内违章搭建并堆放的可燃物，在烟囱效应作用下，燃烧产生的火焰和高温有毒有害烟气快速突破天井内部分住户外窗至室内，多种因素叠加导致火势扩大蔓延，造成人员伤亡。